核主泵导叶二维截面流场高保真重构方案 (LDGN-2.5D)  改进内容

1. 项目概述 (Project Overview)

核心任务：基于稀疏的内部观测点（锚点）和已知的边界条件，利用潜在扩散图网络（LDGN），重构出导叶流道内高分辨率的三维速度矢量场和静压场。

关键挑战：稀疏数据的非适定性、二维截面的三维流特征（旋流/轴向速度）、物理守恒性（无滑移条件）。

技术路线：2.5D 重构策略 + 双重引导（Double Guidance）机制 + 两阶段训练（VGAE + LDGN）。

2. 数据工程 (Data Engineering)

2.1 几何与拓扑 (Geometry & Mesh)

为了适配导叶的旋转机械特性，摒弃笛卡尔坐标和动态KNN建图。

坐标系转换：

采用：极坐标系 $(r, \sin\theta, \cos\theta)$。

理由：天然适配环形流道的周期性，$\sin/\cos$ 解决了 $0^\circ/360^\circ$ 的数值不连续问题。

输入特征 (pos)：维度为 $[N, 3]$。注意：虽然是Z截面，但Z坐标为常数，不作为特征输入。

图结构构建：

采用：固有三角网格拓扑。

实现：读取 sta_data_mesh.npy，使用 dgn.transforms.cells_to_edge_index 转换。

理由：物理连接绝对正确，防止跨叶片通道的错误连接，保留周期性边界的物理含义。

2.2 重构物理量 (Target Variables)

为了解决二维截面不守恒及旋流特征丢失问题，采用 2.5D 重构（2D网格预测3D分量）。

预测目标 (target)：4 通道

径向速度 $v_r$

切向速度 $v_\theta$

轴向速度 $v_z$ （保留此分量以捕捉强旋流特征）

静压 $p_{static}$ （作为原始变量，比总压更易学习，且能解耦动能误差）

数据预处理：

所有通道线性归一化至 $[-1, 1]$ 区间。

3. 锚点策略与物理约束 (Anchors & Constraints)

这是本方案的核心创新点，解决了“如何利用稀疏高保真数据”的问题。

3.1 锚点采样策略 (Sampling)

采样区域：仅在流场内部 (Interior, bound=0) 进行采样。

理由：进出口和壁面已有明确的物理边界条件，在此采样是信息冗余。

采样率：固定为 1/16（或根据实际传感器预算设定单一值）。暂不使用多尺度采样率，以专注优化特定稀疏度下的性能。

3.2 双重引导机制 (Double Guidance)

将锚点数据同时用于“软性条件输入”和“硬性推理约束”。

软引导 (Soft Input - Conditioning)：

方法：预插值场 (Pre-interpolated Field)。

实现：使用最近邻 (Nearest Neighbor) 或 Voronoi 插值，将稀疏的锚点值填满整个计算域，形成一个分块常数的“粗糙猜测场”。

输入位置：作为 LDGN 的条件特征 (cond) 输入网络。

目的：解决 GNN 对稀疏信号传播效率低的问题，为模型提供全局流场趋势的强提示。

硬约束 (Hard Constraint - Inference)：

方法：Dirichlet Inpainting。

实现：在推理阶段，将锚点位置加入 dirichlet_mask。在反向扩散的每一步，强制将锚点位置的值重置为真值。

目的：消除观测点位置的任何重构误差，并利用扩散模型的连续性修复周边区域。

3.3 边界条件处理 (Boundary Conditions)

壁面 (Wall)：

速度：强制为 0（无滑移条件）。

压力：不做硬约束（Neumann边界，允许模型根据流场自动平衡）。

进出口 (Inlet/Outlet)：

策略：利用 dirichlet_mask 标记。

动态性：在推理时，将当前测试样本特有的进出口真值传入 sample() 函数，完美适配“每个样本工况不同”的需求。

4. 模型架构配置 (Architecture Configuration)

阶段一：VGAE (压缩模型)

脚本：train_ae.py

输入 (x)：4通道真值 $[v_r, v_\theta, v_z, p]$。

条件 (cond)：同 LDGN（见下文）。

潜在空间 (latent)：建议维度 4（与物理量维度相当，轻度压缩以保留高频湍流细节）。

Loss：MSE (重建) + KL (正则化)。

阶段二：LDGN (生成模型)

脚本：train_ldgn.py

主干网络：MultiScaleGnn（需在预处理阶段检查粗化是否破坏边界层，必要时改用深层 VanillaGnn）。

输入 (x)：加噪的潜在向量 $z_t$。

条件输入 (cond)：共 8 通道

几何特征：到壁面的归一化距离 (Wall Distance)。

预插值场：4通道 $[v_r^{interp}, v_\theta^{interp}, v_z^{interp}, p^{interp}]$。

锚点掩码：1通道 (0/1 Mask)。

边界掩码：1通道 (0/1 Mask，标识进出口/壁面位置)。

全局参数：1通道 (如进口流量/Re，广播到全场)。

5. 执行路线图 (Execution Roadmap)

Step 1: 数据集代码重构 (GuideVaneDataset)

[ ] 集成极坐标转换 $(x,y) \to (r, \sin\theta, \cos\theta)$。

[ ] 集成三角网格建边 (cells_to_edge_index)。

[ ] 实现 _create_anchors：只在内部采样，并生成“预插值场”作为特征。

[ ] 验证：输出一个 batch，检查 pos、edge_index 和 cond 的形状和数值范围。

Step 2: 阶段一训练 (Train VGAE)

[ ] 修改 train_ae.py 的 arch 配置（Input=4, Cond=8, Latent=4）。

[ ] 训练并监控重建 Loss。

[ ] 关键检查：解码后的流场在壁面处的速度是否接近 0？$v_z$ 分量是否有合理的分布？

Step 3: 阶段二训练 (Train LDGN)

[ ] 修改 train_ldgn.py，加载阶段一生成的 .chk。

[ ] 确保 cond 输入正确包含了预插值的锚点信息。

[ ] 训练扩散模型。

Step 4: 推理与后处理 (Inference)

[ ] 编写推理脚本。

[ ] 构造 dirichlet_mask：$Mask_{total} = Mask_{inlet} \cup Mask_{outlet} \cup Mask_{wall(v)} \cup Mask_{anchors}$。

[ ] 调用 sample()，传入当前样本的边界值+锚点值。

[ ] 后处理计算：

速度标量：$|V| = \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2 + v_z^2}$

总压：$p_0 = p_{static} + 0.5 \rho |V|^2$

[ ] 可视化：绘制流线图（Streamline）和误差云图，重点观察旋涡结构和壁面附面层。

先阶段由于硬件限制，后续可能要改进。

· VGAE 较浅 ([1, 1, 1])：这是目前最大的瓶颈。对于复杂的导叶流场（特别是高雷诺数下的分离流），较浅的网络可能难以完美压缩高频细节，导致解码后的流场在叶片边缘显得模糊（Blurry）。

· 单尺度 LDGN：虽然是为了避坑，但单尺度网络在捕捉“大尺度结构”（如整个流道的压力梯度）时，效率可能略逊于多尺度网络。